Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» по адресу: Новосибирская область, Барабинский р-н, г. Барабинск, северо-восточная часть города (кадастровый номер земельного участка: 54:31:010220:201)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области  (ОГРН 1035406624362 ИНН 5451105693) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» по адресу: Новосибирская область, Барабинский р-н, г. Барабинск, северо-восточная часть города (кадастровый номер земельного участка: 54:31:010220:201)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 19-11-22/257171 от 19.04.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 901,2 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ Ф-58Б, 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба); секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ Ф-106, 1СШ РП-1, ЛЭП-10 кВ Ф-303, 1СШ РП-3, ЛЭП-10 кВ Ф-3-10, 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Барабинская тяг.).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- укомплектация ячейки Ф-58Б в РУ-10 кВ (2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Бараба необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ;

- перевод питания 2СШ РП-1 со 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-62Б (ориентировочно в районе опоры №7) на 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б, путем строительства ЛЭП-10 кВ от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б;

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа у границ участка заявителя;

- строительство кабельно-воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Ф-58Б ПС 110 кВ Бараба (ориентировочно опора №50) до 1СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, в том числе: строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной ориентировочно 210 метров; прокладка кабельной линии 10 кВ в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее ориентировочно 40 метров;

- строительство кабельно-воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Ф-106 РП-1 (ориентировочно опора №39/5) до 2СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, в том числе: строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной ориентировочно 580 метров; прокладка кабельной линии 10 кВ в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной ориентировочно 120 метров;

- установка 2 линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 23.04.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить разукрупнение сети, питающей РП-1, со снятием части нагрузки с питающего фидера РП-1 на отдельный фидер, для чего укомплектовать ячейку Ф-58Б в РУ-10 кВ (2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Бараба необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ и организовать перевод питания 2СШ РП-1 со 2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-62Б (ориентировочно в районе опоры №7) на 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б, путем строительства ЛЭП-10 кВ от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» энергопринимающих устройств Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области необходимо выполнить мероприятия по строительству ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Ф-58Б ПС 110 кВ Бараба (ориентировочно опора №50) и от ЛЭП-10 кВ Ф-106 РП-1 (ориетировочно опора №39/5), установке линейных разъединителей и установке (строительству) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Кроме того, необходимо установить 2 трехфазных прибора учета полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по снятию части нагрузки с питающего фидера РП-1 на отдельный фидер, а также по укомплектации ячейки Ф-58Б в РУ-10 кВ (2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Бараба необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ и организации перевода питания 2СШ РП-1 со 2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-62Б (ориентировочно в районе опоры №7) на 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б, путем строительства ЛЭП-10 кВ от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 9 497,475 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 9 358,047 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 62,882 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  9 497,474 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 9 358,046 тыс. руб., согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА)  с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний, в том числе:

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 6 900,020 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 30. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА ) у границ участка заявителя;

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,210 км – 539,407 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу№ 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф-58Б ПС 110 кВ Бараба (ориентировочно опора №50) до 1СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,04 км – 95,044 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.3. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф-58Б ПС 110 кВ Бараба (ориентировочно опора №50) до 1СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,580 км – 1489,791 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф-106 РП-1 (ориентировочно опора №39/5) до 2СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,120 км – 285,133 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.3. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф-106 РП-1 (ориентировочно опора №39/5) до 2СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- установка двух линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно – 48,651 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА).

4. Расходы  на установку двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 62,882 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) укомплектация ячейки Ф-58Б в РУ-10 кВ (2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Бараба необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ и перевод питания 2СШ РП-1 со 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-62Б (ориентировочно в районе опоры №7) на 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б, путем строительства ЛЭП-10 кВ от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Бараба Ф-58Б, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 4 002,180 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА, а также на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   3 758,167 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА, а также на основании объектов-аналогов с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний в том числе:

- строительство кабельной линий 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,06 км – 240,354 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство воздушной линии 10 кВ  на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно одноцепной длиной 0,260 км – 941,811 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.6. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- укомплектация ячейки Ф-58Б в РУ-10 кВ (2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Бараба необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ – 2 576,002 тыс. руб.  (по объектам-аналогам).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 9 358,046 |  |
| 3.1. | Строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 6 900,020 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство воздушных линий 10 кВ | 2 029,198 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 380,177 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.4. | Установка линейных разъединителей | 48,651 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 62,882 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 9 497,474 |  |