Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение РП-6002 по адресу: НСО, г. Обь, Военный городок»

«Желдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в соответствии с Агентским договором от 23.06.2017 № 245551  осуществляет функции по  технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям  ОАО «Российские железные дороги».

По результатам рассмотрения представленных филиалом «Желдорэнерго» ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – «Желдорэнерго») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437 ИНН 5406291470) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЖД»  по проекту «Технологическое присоединение РП-6002 по адресу: НСО, г. Обь, Военный городок»  (далее – проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности «Желдорэнерго» и расчет платы за технологическое присоединение произведены в соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – основы ценообразования), размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с выданными «Желдорэнерго» предварительными техническими условиями, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 4999 кВт. Заявленная категория надежности – III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрено:

- заключение договора с АО «РЭС» на увеличение максимальной мощности по ТПС Обь;

- проверка возможности пропуска дополнительной мощности, замену (при выявлении несоответствия действующим требованиям нормативно-технических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок) элементов электроустановок, монтаж защит и (или) изменение их уставок;

- монтаж в ячейке № 3 РУ-10 кВ ТПС Обь необходимого количества коммутационных аппаратов с устройствами защит автоматики и телемеханики;

- строительство ЛЭП-10 кВ от ячейки №3 РУ-10 кВ ТПС Обь до границы участка заявителя;

- организацию учета электроэнергии.

АО «Региональные электрические сети» является для ОАО «РЖД» смежной сетевой организацией, в связи с этим в соответствии с пунктом 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» составляет 3 857,988 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в») составляют  60,481 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) 3 797,507 тыс. руб.

В составе расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства организацией включены расходы на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по установке разъединителя и трансформаторов тока в ячейке № 3 ТПС Обь.

Департаментом плата за технологическое присоединение признана обоснованной в размере 18,894 тыс.руб. (без НДС) со снижением относительно расчёта организации на 256,954 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 8,620 тыс.руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2017 год). Снижение составило 22,263 тыс. руб.;

2. Расходы на строительство ЛЭП-10 кВ до границы участка заявителя исключены из расчета  соответствии с пунктом 30.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и на основании письма АО «РЭС» от 15.09.2017 № 19/8038.

Расходы на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по установке разъединителя и трансформаторов тока в ячейке № 3 ТПС Обь исключены из состава платы за технологическое присоединение. В соответствии с пунктами 32 и 87 Основ ценообразования составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций должна включаться в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 5,864 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2017 год). Снижение составило 7,735 тыс. руб.;

4.  Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 2,205 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2017 год). Снижение составило 2,195 тыс. руб.;

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 2,205 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2017 год). Снижение составило 9,394 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) |  | 8,620 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 5,864 | Калькуляция |
| 3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя |  | 2,205 | Калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 2,205 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение |  | 18,894 |  |